International Baccalaureate Diploma Programme

Internal assessment Mathématiques Higher Level

Thème de recherche :

Étude et modélisation de la trajectoire d’une fusÉe par rÉsolution numÉrique et analytique d’ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

Pierre-Ange Delbary Rouillé

Nombre de mots : 3030

1. Introduction	6

1.1 Contexte et motivation	6

1.2 Objectifs du projet	6

1.3 Introduction aux équations différentielles dans la dynamique des fusées	6

2. Modèle Simplifié	7

2.1 Hypothèses du modèle simplifié	7

2.2 Établissement de l’équation différentielle	7

2.3 Résolution de l’équation différentielle	8

3. Complexification du Modèle	8

3.1 Ajout de la variation de masse	9

3.2 Ajout de la résistance de l’air qui varie en fonction de l’altitude	11

4 Analyse mathématique rigoureuse des méthodes numériques	12

4.1 Définition formelle des méthodes	12

4.1.1 Introduction aux méthodes d’intégration numérique	12

4.1.2 Approximation de Taylor et lien avec les erreurs numériques	13

4.1.3 Méthode d’Euler (ordre 1)	14

4.1.4 Méthode de Heun (ordre 2)	16

4.1.5 Méthode de Runge-Kutta d’ordre 4, RK4 (ordre 4)	17

4.1.6 Comparaison théorique des erreurs	19

4.2 Étude de la convergence des méthodes numériques	19

4.2.1 Introduction à la convergence des méthodes numériques	19

4.2.2 Vérification expérimentale de la convergence	20

4.2.3 Interprétation des résultats	20

4.2.3 Conclusion	21

4.3 Étude de la stabilité numérique	22

4.3.1 Introduction à la stabilité numérique	22

4.3.2 Définition mathématique de la stabilité	22

4.3.3 Analyse de la stabilité pour les méthodes numériques	23

4.3.3.1 Stabilité de la méthode d’Euler	23

4.3.3.2 Stabilité de la méthode de Heun	24

4.3.3.3 Stabilité de la méthode RK4	25

4.3.4 Pour complexifier : Influence de la traînée variable ρ(h) sur la stabilité	27

4.3.5 Effet des variations brusques sur la 	stabilité numérique	28

4.3.6 Conclusion	29

5 Comparaison Euler vs Heun vs RK4	29

5.1 Comparaison visuelle des trajectoires Heun vs RK4	29

5.1.1 Introduction	29

5.1.2 Méthodologie	29

5.1.2.1 Modèle simplifié : équation différentielle linéaire du premier ordre	29

5.1.2.2 Modèle intermédiaire : équation du mouvement ne variant que dans le temps	30

5.1.2.3 Modèle complet : équation du mouvement dépendant du temps et de l’altitude	30

5.1.3 Comparaisons	30

5.1.4 Résultats attendus	31

5.1.5 Algorithmes :	31

5.1.6 Courbes & Données :	31

5.2 Calcul de l’erreur entre Euler, Heun et RK4	32

5.2.1 Introduction	32

5.2.2 Méthodologie	32

5.2.3 Résultats attendus	32

5.2.4 Algorithme :	33

5.2.5 Courbes & Données :	33

5.2.6 Synthèse des résultats	33

5.3 Influence du pas dt sur les écarts entre les méthodes	34

5.3.1 Introduction	34

5.3.2 Influence du pas dt sur l’altitude	34

5.3.3 Influence du pas dt sur la Vitesse	34

5.3.4 Influence du pas dt sur l’accélération	35

5.3.5 Synthèse et recommandations finales	35

6 Conclusion et perspectives	35

6.1 Synthèse des principaux résultats	35

6.2 Limites de l’étude et pistes d’amélioration	36

6.3 Ouverture sur d’autres analyses possibles	36

Travaux étudiés	38

ANNEXES	39

Annexe 1 : CODE INFORMATIQUE	39

Comparaison analytique vs méthodes Euler, Heun et RK4	39

Modèle Simplifié	43

Modèle Avancé	45

Modèle Complet	47

Calcul d’erreur	50

Sauvegarde et Export des résultats de simulation	51

Sauvegarde et Export des calculs d’erreur	53

Annexe 2 : Altitudes et Vitesses. Synthèse des erreurs.	55

Altitudes et Vitesses	55

Altitude et vitesse selon les méthodes pour dt=0,1s	55

Altitude et vitesse selon les méthodes pour dt=0,05s	56

Altitude et vitesse selon les méthodes pour dt=0,01s	57

Erreurs selon les méthodes pour dt=0,1s	58

Erreurs selon les méthodes pour dt=0,05s	59

Erreurs selon les méthodes pour dt=0,01s	60

Synthèse des erreurs - dt = 0,1s	60

Erreurs sur l'altitude	60

Erreurs sur la vitesse	60

Conclusion	61

Synthèse des erreurs - dt = 0,05s	61

Erreurs sur l'altitude	61

Erreurs sur la vitesse	61

Conclusion	61

Synthèse des erreurs - dt = 0,01s	61

Erreurs sur l'altitude	61

Erreurs sur la vitesse	62

Conclusion	62

Annexe 3 – Courbes	63

Modèle Simplifié	63

Courbes pour dt=0,1s	63

Courbes pour dt=0,05s	64

Courbes pour dt=0,01s	65

Modèle Avancé	66

Courbes pour dt=0,1s	66

Courbes pour dt=0,05s	67

Courbes pour dt=0,01s	68

Modèle Complet	69

Courbes pour dt=0,1s	69

Courbes pour dt=0,05s	70

Courbes pour dt=0,01s	71

Conclusion	71

Annexe 4.1 – Synthèse – Modèle Simplifié	72

Courbes d’erreur	72

Pas dt=0,1s	72

Pas dt=0,05s	74

Pas dt=0,01s	76

Synthèse	77

Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,1s)	77

Analyse des erreurs sur l'altitude	77

Analyse des erreurs sur la vitesse	78

Analyse des erreurs sur l'accélération	78

Comparaison des erreurs avec dt=0,01s	78

Conclusion	79

Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,05s)	79

Analyse des erreurs sur l'altitude	79

Analyse des erreurs sur la vitesse	79

Analyse des erreurs sur l'accélération	80

Comparaison des erreurs avec dt=0,1s et dt=0,01s	80

Conclusion	81

Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,01s)	81

Analyse des erreurs sur l'altitude	81

Analyse des erreurs sur la vitesse	81

Analyse des erreurs sur l'accélération	82

Conclusion	82

Annexe 4.2 – Synthèse – Modèle Avancé	83

Courbes d’erreur	83

Pas dt=0,1s	83

Pas dt=0,05s	84

Pas dt=0,01s	86

Synthèse	87

Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,01s)	87

Analyse des erreurs sur l'altitude	87

Analyse des erreurs sur la vitesse	88

Analyse des erreurs sur l'accélération	88

Comparaison des erreurs avec dt=0,01s	88

Conclusion	89

Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,05s)	89

Analyse des erreurs sur l'altitude	89

Analyse des erreurs sur la vitesse	89

Analyse des erreurs sur l'accélération	90

Comparaison des erreurs avec dt=0,1s et dt=0,01s	90

Conclusion	90

Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,01s)	91

Analyse des erreurs sur l'altitude	91

Analyse des erreurs sur la vitesse	91

Analyse des erreurs sur l'accélération	92

Conclusion	92

Annexe 4.3 – Synthèse – Modèle Complet	93

Courbes d’erreur	93

Pas dt=0,1s	93

Pas dt=0,05s	94

Pas dt=0,01s	96

Synthèse	97

Analyse des Erreurs - Modèle Complet (dt = 0,1s)	97

Analyse des erreurs sur l'altitude	97

Analyse des erreurs sur la vitesse	98

Analyse des erreurs sur l'accélération	98

Comparaison avec d'autres modèles et pas de temps	98

Conclusion	99

Analyse des Erreurs - Modèle Complet (dt = 0,05s)	99

Analyse des erreurs sur l'altitude	99

Analyse des erreurs sur la vitesse	100

Analyse des erreurs sur l'accélération	100

Comparaison avec d'autres pas de temps	100

Conclusion	101

Analyse des Erreurs - Modèle Complet (dt = 0,01s)	101

Analyse des erreurs sur l'altitude	101

Analyse des erreurs sur la vitesse	101

Analyse des erreurs sur l'accélération	102

Comparaison avec d'autres pas de temps	102

Conclusion	102

# 1. Introduction

## 1.1 Contexte et motivation

L'exploration spatiale repose sur une maîtrise extrême des lois de la physique et des mathématiques. Les équations différentielles jouent un rôle central dans la modélisation des mouvements des fusées. En effet, la trajectoire d’une fusée est soumise à de nombreux paramètres physiques tels que la gravité, la poussée, la résistance de l’air et la variation de masse due à la consommation de carburant.

Dans ce projet, nous nous intéressons à la modélisation mathématique de la trajectoire d’une fusée en utilisant des équations différentielles linéaires ou non. L’objectif est de comparer ces modèles en fonction de leur précision.

## 1.2 Objectifs du projet

Le projet vise à :

- Construire un modèle simplifié de la trajectoire d’une fusée et utiliser une équation différentielle linéaire pour le résoudre,

- Améliorer le modèle en ajoutant des paramètres physiques plus réalistes. L’équation différentielle devient non linéaire et nécessite une résolution numérique,

- Coder plusieurs algorithmes de trajectoires selon différentes méthodes de résolution numérique (utilisation du logiciel Matlab),

- Effectuer des calculs d’erreur et analyser la stabilité des méthodes,

- Évaluer la pertinence des résultats des méthodes utilisées pour la modélisation de la réalité.

## 1.3 Introduction aux équations différentielles dans la dynamique des fusées

Les équations différentielles permettent de décrire l’évolution d’un système dynamique en fonction de paramètres, le temps en particulier. Pour une fusée, sa position, sa vitesse et son accélération sont régies par des équations qui font intervenir les forces appliquées.

En négligeant la variation de masse et la résistance de l’air, l’équation du mouvement d’une fusée, est donnée par la seconde loi de Newton :

iFi=m.a

Soit, pour une fusée à trajectoire verticale :

| Équation | Variables |
| --- | --- |
| mdvdt=F-mg | m est la masse de la fusée, v est la vitesse, F est la force de poussée du moteur, g est l’accélération due à la gravité terrestre. |

En ajoutant la consommation de carburant, la masse m varie dans le temps, et l’équation devient non linéaire. Ces aspects seront étudiés progressivement.

# 2. Modèle Simplifié

Dans cette section, nous allons établir un premier modèle de trajectoire de fusée basé sur une équation différentielle linéaire. Ce modèle est volontairement simplifié pour obtenir une solution analytique exploitable.

## 2.1 Hypothèses du modèle simplifié

Dans un premier temps, nous posons les hypothèses suivantes :

Hypothèses

La fusée est à masse constante (pas de consommation de carburant),

La poussée du moteur est constante (force égale tout au long du vol)

La résistance de l’air est négligée

La fusée suit une trajectoire strictement verticale

## 2.2 Établissement de l’équation différentielle

Selon la seconde loi de Newton appliquée à la fusée :

Équations

mdvdt=F-mg dvdt=Fm-g

Il s’agit d’une équation différentielle linéaire du premier ordre.

## 2.3 Résolution de l’équation différentielle

On peut l’intégrer directement en fonction de t :

| Équation | Variable |
| --- | --- |
| vt=Fm-gt+ v0 | v0 est la vitesse initiale de la fusée au moment du décollage. |

En intégrant à nouveau pour obtenir la position ht :

| Équation | Variable |
| --- | --- |
| ht= Fm-gt22+ v0t+ h0 | h0 est l’altitude initiale. |

Ces équations permettent de calculer la vitesse et la position de la fusée en fonction du temps dans ce modèle simplifié.

# 3. Complexification du Modèle

Nous allons maintenant affiner le modèle de la trajectoire de la fusée en intégrant la masse variable et la résistance de l’air.

## 3.1 Ajout de la variation de masse

Précédemment, nous avons supposé la masse de la fusée constante. En réalité, la fusée brûle du carburant, ce qui réduit sa masse dans le temps.

La loi de Tsiolkovski, qui décrit cette perte de masse, donne :

| Équation | Variable |
| --- | --- |
| dmdt= -m | m(t) est la masse de la fusée à l’instant t, m est le débit massique d’éjection du carburant (kg/s). |

En tenant compte de cette variation, l’équation du mouvement devient :

| Équations | Variable |
| --- | --- |
| mtdvdt=F-mt.g Et mt=m0-mt | m0 est la masse initiale de la fusée. |

En remplaçant mt, on obtient :

Équations

dvdt=Fm0-mt-g dv=Fm0-mt-g dt En intégrant en fonction du temps: dv=Fm0-mt-g dt v= -Fmlnm0-mt-gt+c avec m0-mt>0 ∀ t

Cette équation est encore linéaire.

Mais la réalité des fusées complique rapidement la variation de m (voire de la poussée).

Quelques exemples :

La masse dépend de la vitesse

Par exemple : mv=m0-αv2 dvdt=Fm0-αv2-g non-linéarité structurelle.

La masse dépend de l’altitude

Même raisonnement : dvdt=Fm(h)-g Et si h(t) dépend de v(t) alors on a une non-linéarité indirecte dans l’équation.

La poussée dépend de la masse

Par exemple : Ft=k.m(t) Et dans ce cas : dvdt=-m(t)vem(t)-g Apparaissent des termes comme m(t)m(t), ou même plus compliqué si m n’est pas constante. Ce n’est pas forcément non-linéaire en v, sauf si m dépend de v.

C’est pourquoi nous traiterons cette équation dans son cas le plus défavorable, c’est-à-dire non-linéaire, et donc via une intégration numérique.

## 3.2 Ajout de la résistance de l’air qui varie en fonction de l’altitude

L’air exerce une force opposée au mouvement de la fusée appelée force de traînée aérodynamique :

| Équation | Variable |
| --- | --- |
| FTraînée= 12CdρAv2 | Cd est le coefficient de traînée (dépend de la forme de la fusée), ρ est la densité de l'air (diminue avec l'altitude), A est la section frontale de la fusée, v est la vitesse de la fusée. |

L’équation différentielle devient :

Équation

dvdt=Fm0-mt-g- 12CdρAv2m0-mt

# 4 Analyse mathématique rigoureuse des méthodes numériques

## 4.1 Définition formelle des méthodes

### 4.1.1 Introduction aux méthodes d’intégration numérique

Les équations différentielles ordinaires (EDO) permettent la modélisation mathématique de phénomènes dynamiques. Cependant, dans de nombreux cas, il est impossible de trouver une solution analytique explicite. On peut alors utiliser des méthodes numériques pour approximer la solution.

Considérons une EDO sous la forme générale :

Équation

dydt=ft,y, avec y0=y0

Où :

| Conditions |  |
| --- | --- |
| dydt≠fy.g(t) | N’est pas une équation séparable |
| fλt, λy≠λnft,y ∀λ∈R | N’est pas une équation homogène |
| ∄Ft,y telle que : - δFδt=M(t,y) et δFδy=N(t,y) - Et δMδy=δNδt (δ étant la dérivée partielle) | N’est pas une équation exacte |
| dydt+Pty≠Qtyn | N’est pas une équation de Bernoulli (non-linéaire sauf si n=0 ou 1, mais pouvant être résolue par changement de variable) |
|  | N’est pas une EDO autonome traitable pas séparation des variables. |

Les méthodes d'intégration numérique cherchent à approximer la solution en avançant par pas de temps dt :

Équation

yn+1= yn+ ∆y

Le choix de la méthode influe sur la précision de l'approximation et sur la stabilité de la solution.

Nous présenterons plus loin trois méthodes : Euler, Heun (Euler Amélioré) et Runge-Kutta d'ordre 4 (RK4).

### 4.1.2 Approximation de Taylor et lien avec les erreurs numériques

L’approximation de Taylor permet de comprendre comment les méthodes numériques approximent une solution continue. Son principe est d’approximer la valeur d’une fonction en un point voisin grâce à des dérivées successives. Elle exprime une fonction différentiable sous forme d’une somme infinie de monômes qui sont ses termes dérivés. Les méthodes d’Euler, Heun et RK4 en sont issues.

Considérons une équation différentielle du type :

Équation

dydt=f(t,y) et yt0=y0

Le développement de Taylor de la solution y(t) autour du point t, donne :

Équation

yt+dt=yt+dtft,y+dt22f't,y+dt36f''t,y+dt424f'''t,y+…+O(dtn)

Où :

| Fonction | Explications |
| --- | --- |
| ft,y=dydt | Est l’expression donnée par l’équation différentielle, |
| f't,y=d2ydt2 | Est la dérivée temporelle de f |
| Odtn | Désigne le reste de l’approximation, c’est-à-dire l’erreur qui apparaît quand on néglige les termes d’ordre n ou supérieurs. |

La notation « grand O » signifie que le reste est borné par une constante multipliée par dtn lorsque dt0. Cela permet de caractériser l’ordre d’erreur locale : plus n est grand, plus l’erreur diminue rapidement.

L’ordre de l’erreur de chaque méthode dépend du nombre de termes inclus dans son approximation.

Nota : Taylor vs Maclaurin

Nous avons étudié lors de nos cours le développement de Maclaurin. C’est un cas particulier du développement de Taylor lorsqu’on le développe autour du point 0. On a alors : yt=y0+y'0t+12y''0t2+… En ce qui nous concerne, nous ne développons pas autour du point 0 seul, mais autour du point t qui évolue à chaque itération de pas. C’est pourquoi avec les méthodes numériques que nous aborderons, nous utiliserons un développement de Taylor.

### 4.1.3 Méthode d’Euler (ordre 1)

La méthode d’Euler est la plus simple. Elle approxime la dérivée par une tangente :

Figure 1: Principe de la méthode d'Euler

C’est une approximation de Taylor d’ordre 1. Effectivement, la prochaine valeur de y est obtenue en multipliant la dérivée de f(t,y) par le pas de temps dt :

Équation

yn+1= yn+dt.f(tn,yn)

On a donc une erreur liée à l’approximation de Taylor :

Équation

yt,n=yt+dt.ft,y+O(dt2)

Euler néglige les termes d’ordre Odt2 pour ne tenir compte que du terme linéaire dt. Après N itérations (N=Tdt), l’erreur globale est donc proportionnelle à O(dt).

### 4.1.4 Méthode de Heun (ordre 2)

Aussi appelée méthode du point milieu, la méthode de Heun améliore Euler, faisant une moyenne de la pente sur l'intervalle :

Figure 2 : Principe de la méthode de Heun

On effectuera une correction basée sur la pente de la courbe en partant de la prédiction d’Euler :

Équation

ypred=yn+dt.f(tn, yn)

La correction de la pente est calculée ainsi :

Équation

yn+1= yn+dt2 ftn,yn+f(tn+1,ypred)

La méthode fait la moyenne de deux pentes, et engendre donc une meilleure approximation du développement de Taylor :

Équation

yt+dt=yt+dt.ft,y+dt22f't,y+O(dt3)

Le terme d’ordre dt2 étant pris en compte, l’erreur est réduite à O(dt2).

### 4.1.5 Méthode de Runge-Kutta d’ordre 4, RK4 (ordre 4)

La méthode RK4 améliore de façon drastique les méthodes précédentes. Elle évalue la pente en plusieurs points intermédiaires pour obtenir une meilleure approximation :

Figure 3: Principe de détermination des coefficients RK4

On effectuera 4 évaluations de f pour obtenir une approximation plus précise :

Équation

yt+dt=yt+dt.ft,y+dt22f't,y+dt36f''t,y+dt424f'''t,y+O(dt5)

(k1, k2,k3,k4) étant les quatre estimations pondérées de la pente, l’erreur est réduite à l’ordre Odt4.

### 4.1.6 Comparaison théorique des erreurs

Le tableau suivant dresse les différences entre les 3 méthodes :

| Méthode | Approximation | Ordre | Pourquoi ? | Stabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | yn+1=yn+dt.fn | Odt | Néglige O(dt2) | Mauvaise |
| Heun | Moyenne de 2 pentes | Odt2 | Prend en compte Odt2 | Meilleure |
| RK4 | Moyenne pondérée de 4 pentes | Odt4 | Taylor d’ordre Odt4 | Très bonne |

## 4.2 Étude de la convergence des méthodes numériques

### 4.2.1 Introduction à la convergence des méthodes numériques

Une méthode numérique est convergente si, le pas de temps dt tendant vers 0, la solution de l’intégration numérique approchée yn obtenue tend vers la solution exacte y(tn) de l’équation différentielle originale.

Cela signifie que l’erreur globale En=ytn-yn tend vers 0 lorsque dt0.

On définit l’ordre de convergence d’une méthode par la relation suivante :

| Relation | Ordre |
| --- | --- |
| En=Odtp | Où p est l’ordre de la méthode. |

Nous allons maintenant tester la convergence des 3 méthodes étudiées et vérifier si elles vérifient leurs ordres théoriques Odt, Odt2 et O(dt4).

### 4.2.2 Vérification expérimentale de la convergence

Nous allons comparer les solutions numériques à une solution analytique exacte dans un cas simplifié. Revenons à l’équation différentielle sans traînée ni variation de masse :

Équations

dvdt=Fm-g Dont la solution analytique donne: vt=v0+Fm-gt et ht=h0+v0.t+ 12Fm-gt2

Nous allons implémenter les calculs d’altitude et de vitesse selon les 4 méthodes (analytique, Euler, Heun et RK4).

Le code Matlab est disponible en ANNEXE 1 / COMPARAISON ANALYTIQUE VS METHODES EULER, HEUN ET RK4

### 4.2.3 Interprétation des résultats

Nous allons tracer un graphique logarithmique de l’erreur en fonction de dt. Les pentes des courbes doivent correspondre aux ordres supposés ci-dessus :

| Équation | Variables |
| --- | --- |
| logE=p.logdt+C | p - p vaudra 1 pour la méthode d’Euler, - p vaudra 2 pour la méthode de Heun, - p vaudra 4 pour la méthode RK4, C : constante d’ajustement qui dépendra de la méthode utilisée (C représente un décalage vertical dans l’échelle logarithmique, et sa valeur sera ajustée empiriquement en ajustant une droite sur le graphique de E en fonction de dt) |

Le choix d’un tracé logarithmique (afin d’avoir une vue plus claire des variations sur plusieurs ordres de grandeurs) est lié au fait qu’il permet de bien visualiser les ordres de convergence de la méthode utilisée. Sur un graphique linéaire, les courbes seraient rapprochées au début et risqueraient « d’exploser » ensuite, rendant les visuels difficilement exploitables.

Transformation logarithmique :

| Équation | Variables |
| --- | --- |
| En=C.dtp logEn=p.logdt+log(C) | p la pente de la droite log(C) une constante d’ajustement |

Si les résultats ne respectaient pas les tendances d’erreur, cela signifierait que :

- dt est trop grand, ce qui génère des erreurs de troncature trop importantes,

- La méthode implémentée contient une erreur,

- La précision des calculs est limitée par des erreurs d’arrondi.

### 4.2.3 Conclusion

Notre étude va vérifier la validité des méthodes numériques et leur ordre de convergence théorique. Nous justifierons ainsi l’utilisation de méthodes avancées telle RK4 pour une simulation qui demande une haute précision.

Dans le cas du modèle ultra simplifié (pas de variation de masse, aucune contrainte), nous disposons :

| Données | Lien |
| --- | --- |
| Tableau Excel représentant l’erreur entre les différentes méthodes. | Double-cliquer sur l’icône |
| Courbes, Analyses et Synthèses des mesures. | Annexe 2 |

Qui montre, pour ce cas simple, que la méthode RK4 est des 3 méthodes d’intégration numérique, celle qui se rapproche le plus de la mesure analytique.

## 4.3 Étude de la stabilité numérique

### 4.3.1 Introduction à la stabilité numérique

Outre sa convergence, la stabilité d’une méthode la rend bonne pour une utilisation en simulation : elle consiste à ce que la méthode n’amplifie pas les erreurs numériques au bout de n itérations.

Une méthode instable, va par exemple faire « exploser » ses erreurs, la rendant inutilisable. L’instabilité d’une méthode dépend de plusieurs facteurs, dont la nature de l’équation différentielle ; et en ce qui nous concerne, du pas de temps dt, voire ultérieurement de la variation d’altitude dh.

Nous étudierons donc la stabilité de nos méthodes, et évaluerons leur comportement lorsque dt varie.

### 4.3.2 Définition mathématique de la stabilité

Une équation différentielle de la forme :

dydt= λy

Sera stable, si pour un pas dt, sa solution numérique yn est bornée lorsque n+∞ :

∀n∈N , yn≤+∞

Sinon, elle est instable.

### 4.3.3 Analyse de la stabilité pour les méthodes numériques

#### 4.3.3.1 Stabilité de la méthode d’Euler

La méthode d’Euler s’écrit :

Équations

yn+1= yn+dt.ftn,yn Considérons : λy=dydt λyn=dyndt Et ftn,yn=dyndt Alors yn+1=yn+dtdyndt yn+1=yn+dt.λyn yn+1=(1+λdt)yn

C’est une suite géométrique de raison 1+λdt . L’erreur se propage de la même façon. La méthode sera donc stable si :

Condition

1+λdt<1 dt< 2λ

Si le pas dt choisi est trop grand, la méthode d’Euler sera instable et l’erreur explosera.

#### 4.3.3.2 Stabilité de la méthode de Heun

La méthode de Heun s’écrit :

Équations

yn+1= yn+dt2(fn+fn+1) Avec un raisonnement analogue à la méthode d'Euler, on obtient : yn+1=yn+dt2(λyn+λyn+1) yn+1-dt2λyn+1=yn+dt2λyn 1-dt2λyn+1=1+dt2λyn yn+1=1+dt2λ1-dt2λyn (suite géométrique)

Ce qui implique la condition de stabilité suivante :

Condition

1+dt2λ1-dt2λ<1 dt<4λ

La contrainte est donc moins stricte que pour la méthode d’Euler (le pas de temps est 2 fois plus grand). Heun est plus stable et peut donc supporter des valeurs de dt plus grandes avant de devenir instable.

#### 4.3.3.3 Stabilité de la méthode RK4

La méthode RK4 calcule 4 pentes intermédiaires :

Équations

k1=ftn,yn k2=ftn+dt2,yn+dt2k1 k3=ftn+dt2,yn+dt2k2 k4=ftn+dt,yn+dtk3 yn+1=yn+dt6(k1+2k2+2k3+k4)

En partant de λy=dydt, on obtient :

Équation

yn+1=Gdt, λ.yn

Où Gdt, λ est un facteur qui dépend de dt et λ.

Gdt, λ peut être approximé par un développement de Taylor (ou de Maclaurin ) :

Équation

Gdt, λ=1+λdt+(λdt)22!+(λdt)33!+(λdt)44!+O(λdt5)

Ce développement est à peu de choses près celui de l’exponentielle :

ex=n=0∞xnn!

D’où :

Équation

eλdt=1+λdt+(λdt)22!+(λdt)33!+(λdt)44!+O(λdt5) Donc: Gdt, λ≈eλdt

On voit alors que RK4 suit le développement de l’exponentielle jusqu’à l’ordre 4, ce qui est bien meilleur que les méthodes d’Euler ou Heun.

Ce qui implique la condition de stabilité suivante :

Condition

eλdt≤1 Implique, pour λ∈R : λdt≤0

Cela signifie que :

- Si λ<0 (cas d’un système dissipatif – l’énergie totale diminue au fil du temps, lié à différentes forces de dissipation telle la friction ou autre – avec une équation de type dydt=-10λ), alors RK4 est toujours stable pour tout dt.

- Si λ>0 , alors RK4 devient instable pour de grands dt , mais reste beaucoup plus stable que les 2 autres méthodes.

Contrairement à Euler (qui impose dt<2λ) et Heun (dt<4λ), RK4 tolère un pas plus important avant de devenir instable. En pratique, RK4 est stable pour des pas environ 10 fois plus grands que pour les 2 autres méthodes.

### 4.3.4 Pour complexifier : Influence de la traînée variable ρ(h) sur la stabilité

Précédemment, notre analyse de stabilité a porté sur des méthodes numériques en fonction de dt appliquées à des EDO. Dans notre cas particulier de la trajectoire d’une fusée, une nouvelle force intervient, qui dépend de l’altitude : la force de traînée aérodynamique. Celle-ci dépend de la densité de l’air ρ(h) qui varie selon h.

La densité de l’air est donnée par la formule suivante :

| Formule | Variables |
| --- | --- |
| ρh=ρ0e-hH | ρ0 est la densité de l’air au niveau de la mer, H est l’échelle de hauteur atmosphérique (8km sur Terre). |

La force de traînée intervenant directement dans l’équation de mouvement, sa variation rapide avec l’altitude pourrait affecter la stabilité numérique des méthodes choisies.

Nous testerons la stabilité au travers de l’équation différentielle du mouvement pour la vitesse v de la fusée qui devient :

Équation

dvdt=Fm-g-12Cd.ρh.A.v2

Nous :

- Simulerons la trajectoire pour les 3 méthodes pour différents pas dt,

- Comparerons la stabilité des méthodes en observant la cohérence de la vitesse et de l’altitude,

- Testerons la stabilité d’Euler pour certaines valeurs de dt du fait de la dépendance de ρ(h),

- Observerons si RK4 est meilleure.

Attendus et hypothèses :

- Euler pourrait devenir instable en cas de forte variation de ρ(h), notamment en descente où la traînée augment brusquement,

- Heun devrait mieux gérer les variations

- RK4 étant d’ordre 4 devrait encore mieux gérer les variations, voire rester stable.

### 4.3.5 Effet des variations brusques sur la 	stabilité numérique

Les méthodes numériques partent du principe que la fonction est régulière, dérivable, avec des dérivées continues. Mais lorsque la poussée motrice s’arrête, l’accélération chute brutalement ce qui affecte la méthode.

Effectivement, les méthodes numériques sont basées sur le développement de Taylor qui suppose une régularité de la fonction f(t,y) et de ses dérivées. Une variation brutale, discontinue de l’accélération la rend irrégulière. Les méthodes peuvent alors devenir instables.

### 4.3.6 Conclusion

Nous avons examiné si la stabilité des méthodes est impactée par la force de traînée qui dépend de l’altitude. Si RK4 sort vainqueur, cela confirmera son utilisation pour les simulations de trajectoire de fusée.

De plus, nous serions tentés d’étendre l’analyse en intégrant l’accélération gravitationnelle g qui dépend également de l’altitude (gh=g0.RTRT+h).

# 5 Comparaison Euler vs Heun vs RK4

## 5.1 Comparaison visuelle des trajectoires Heun vs RK4

### 5.1.1 Introduction

Nous allons maintenant comparer les performances des méthodes en traçant les trajectoires obtenues dans le cadre de la simulation de la fusée.

### 5.1.2 Méthodologie

Nous allons comparer les résultats issus de trois équations de mouvement montrant une complexité progressive :

#### 5.1.2.1 Modèle simplifié : équation différentielle linéaire du premier ordre

Dans un premier temps, le modèle étudié négligera la force de traînée et la variation de masse ne sera pas prise en compte. L’équation est donc :

Équation

mdvdt=F-mg (Cf. : Modèle Simplifié)

La résolution de cette équation permettra d’avoir une première approximation de la trajectoire, et de tester la convergence des méthodes sur un cas simple.

#### 5.1.2.2 Modèle intermédiaire : équation du mouvement ne variant que dans le temps

Au travers de ce modèle, seule la variation de masse est ajoutée au premier modèle. La masse, devient en fonction du temps :

Équation

mt=m0-m.t

L’équation de mouvement devient alors :

Équation

m0-m.tdvdt=F-m0-m.tg (Cf. : Modèle amélioré)

Cette équation, une fois résolue permettra d’observer l’influence de la variation de masse sur la trajectoire et sur les méthodes d’intégration.

#### 5.1.2.3 Modèle complet : équation du mouvement dépendant du temps et de l’altitude

Ce modèle plus réaliste introduit l’effet de la traînée aérodynamique et de la gravité qui dépendent de l’altitude. L’équation devient donc :

Équation

m0-m.tdvdt=F-m0-m.tgh-12Cdρh.A.v2 (Cf. :Traînée et Gravité) Avec : dhdt=v

Ce modèle permet d’observer les différences de trajectoire en tenant compte de plusieurs phénomènes physiques importants.

### 5.1.3 Comparaisons

Nous allons :

- Tracer les trajectoires selon les 3 méthodes d’Euler, Heun et RK4,

- Observer l’influence des paramètres dynamiques sur les 3 méthodes,

- Tester plusieurs pas de temps dt pour voir comment cela impacete les résultats.

### 5.1.4 Résultats attendus

Nous formulons les conjectures suivantes :

- La méthode d’Euler va probablement avoir une trajectoire décalée et instable pour de grandes valeurs de dt,

- Heun sera sûrement plus précise, avec des écarts si dt était trop grand,

- RK4, d’ordre 4, devrait montrer des trajectoires plus proches de la réalité, même pour un grand dt.

### 5.1.5 Algorithmes :

Les 3 algorithmes sont disponibles en Annexe :

| Méthode | Algorithme |
| --- | --- |
| Euler | Annexe 1 / MODELE SIMPLIFIE |
| Heun | Annexe 1 / MODELE AVANCE |
| RK4 | Annexe 1 / MODELE COMPLET |

### 5.1.6 Courbes & Données :

| Type | Lien |
| --- | --- |
| Calculs de variables (h, v, a, etc.) | Annexe 3 - Courbes |
| Données Excel | Double-cliquer sur l’icône |

## 5.2 Calcul de l’erreur entre Euler, Heun et RK4

### 5.2.1 Introduction

Après avoir tracé les trajectoires, nous allons maintenant effectuer les calculs d’erreurs entre les 3 méthodes dans le but de mesurer l’erreur relative entre chacune. Cela nous permettra d’évaluer leur précision.

Nous comparerons :

- Euler vs Heun afin de constater ou non l’amélioration de la précision sur une méthode d’ordre 2,

- Euler vs RK4 lors d’un passage de l’ordre 1 à l’ordre 4,

- Heun vs RK4 pour évaluer si le gain de l’ordre 2 à l’ordre 4 est significatif.

La comparaison se fera sur l’altitude, la vitesse et l’accélération.

### 5.2.2 Méthodologie

Le calcul de l’erreur relative entre la méthode A et la méthode B pour la mesure M se calcule de la sorte :

Formule

Erreur relative= MMéthodeA-MMéthode BMMéthode B*100

Nous allons donc :

- Calculer les erreurs entre les 3 méthodes sur les 3 modèles,

- Tracer les courbes d’erreur en fonction du temps pour chaque mesure (altitude, vitesse, accélération),

- Exporter les résultats sous Excel.

### 5.2.3 Résultats attendus

Nous formulons les conjectures suivantes :

- La méthode d’Euler devrait montrer des erreurs significatives comparé à Heun ou RK4,

- Heun devrait approcher RK4,

- RK4 étant d’ordre 4, ses erreurs devraient être minimales.

### 5.2.4 Algorithme :

| Méthode | Algorithme |
| --- | --- |
| Valable pour toutes | Annexe 1 - CALCUL D’ERREUR |

### 5.2.5 Courbes & Données :

| Type | Lien |
| --- | --- |
| Synthèse & Courbes Modèle Simplifié | Annexe 4 – Synthèse - Modèle Simplifié |
| Synthèse & Courbes Modèle Avancé | Annexe 4 – Synthèse – Modèle Avancé |
| Synthèse & Courbes Modèle Complet | Annexe 4 – Synthèse – Modèle Complet |
| Données Excel | Double-cliquer sur l’icône |

### 5.2.6 Synthèse des résultats

L’analyse des erreurs montre des éléments importants :

- Euler est très imprécise pour tous les modèles, surtout lorsque dt est grand (dt=0,1s). Son erreur devient trop importante sur la vitesse et l’accélération.

- Heun est une bonne approximation de RK4, mais avec un écart d’environ 4% à 5% sur l’altitude et la vitesse pour dt=0,1s . Cet écart diminue fortement à dt=0,01s.

- RK4 maximise les résultats, avec une erreur minimale. Il est cependant sensible aux transitions (poussée/chute libre).

- L’erreur diminue plus dt est petit : on observe une forte amélioration lorsque l’on passe de dt=0,1s à dt=0,05s, puis à dt=0,01s. À dt=0,01s , Heun devient une très bonne alternative à RK4, avec une erreur de l’ordre de 1% à 2% seulement.

- Les erreurs explosent autour de t≈60s, en raison de la transition entre la phase de poussée et la chute libre. Cette instabilité est particulièrement marquée pour Euler et Heun. Même RK4 est impactée, bien que d’ordre 4 ; cela confirme ce que nous évoquions plus haut : une transition lors de laquelle la fonction n’est plus régulière engendre une augmentation significative de l’erreur.

Cette étude met en évidence l’impact crucial du choix du pas et de la méthode numérique sur la précision de la simulation.

## 5.3 Influence du pas dt sur les écarts entre les méthodes

### 5.3.1 Introduction

Après avoir analysé les erreurs entre les méthodes numériques, nous nous intéressons maintenant à l’influence du pas de temps dt sur ces écarts. L’objectif est de déterminer à partir de quelle valeur de dt les erreurs deviennent acceptables et quelle méthode reste stable même pour des pas plus grands.

Nous allons comparer les écarts relatifs entre Euler, Heun et RK4 pour plusieurs valeurs de dt :

- dt=0,1s

- dt=0,05s

- dt=0,01s

Cette analyse permettra d’identifier le meilleur compromis entre précision et coût de calcul.

### 5.3.2 Influence du pas dt sur l’altitude

| dt | Observations |
| --- | --- |
| 0,1s | Euler a une erreur supérieure à 10% en fin de vol, et devient inutilisable. Heun est meilleur, mais présente un écart de 4-5% avec RK4. |
| 0,05s | L’erreur Euler-RK4 diminue mais reste importante (~5-6%). Heun s’améliore avec une erreur de 3-4%. |
| 0,01s | L’erreur Euler-RK4 devient inférieure à 3%, et Heun se stabilise à 1-2%, c’est une bonne alternative à RK4. |

Conclusion : À dt=0,01s, les écarts sont acceptables, et Heun est une bonne alternative à RK4.

### 5.3.3 Influence du pas dt sur la Vitesse

| dt | Observations |
| --- | --- |
| 0,1s | Les erreurs Euler-RK4 dépassent 15%, et Heun-RK4 reste élevé (~5%). |
| 0,05s | On observe une certaine amélioration, mais Euler est instable. |
| 0,01s | Les erreurs sont très faibles (<3%), Heun est proche de RK4. |

Conclusion : Pour un suivi précis de la vitesse, il vaut mieux choisir dt≤0,05s.

### 5.3.4 Influence du pas dt sur l’accélération

| dt | Observations |
| --- | --- |
| 0,1s | Les erreurs Euler-RK4 explosent (>100%) ; Euler est inutilisable. |
| 0,05s | Les erreurs baissent mais sont encore élevées (~20-30%). |
| 0,01s | Heun-RK4 se stabilise sous 5% et Euler-RK4 sous 10%. |

Conclusion : Seul dt=0,01s permet d’avoir une bonne stabilité sur l’accélération.

### 5.3.5 Synthèse et recommandations finales

L’analyse des erreurs en fonction de dt nous amène à conclure que :

- Euler est inutile pour dt<0,05s , surtout pour la vitesse et l’accélération.

- Heun est un très bon compromis dès que dt=0,01s , avec une erreur relative inférieure à 2%.

- RK4 est la méthode la plus fiable. Cependant, pour un coût de calcul plus faible, Heun est une bonne alternative.

- Un pas dt=0,01s est recommandé pour des simulations précises et stables.

# 6 Conclusion et perspectives

## 6.1 Synthèse des principaux résultats

A travers ce projet, nous avons étudié et comparé 3 méthodes numériques d’intégration d’équations différentielles pour la trajectoire d’une fusée. Partis d’un modèle simplifié, nous avons ajouté en deux temps des forces afin d’atteindre un certain réalisme tel que la variation de masse et la traînée aérodynamique ; le modèle complet intégrant la gravité et résistance de l'air en fonction de l’altitude.

L’analyse des altitudes, vitesses et accélérations, combinée à celle des erreurs entre les méthodes d’Euler, Heun et RK4 a montré que :

- Euler est une méthode simple mais imprécise ; elle devient instable pour les grands pas de temps.

- Heun est un bon compromis entre précision et coût de calcul ; les pas de temps doivent tout de même rester sobres.

- RK4 est la méthode la plus précise, même pour des pas plus grands.

- D’importantes erreurs numériques apparaissent dans toutes les méthodes dès qu’il y a de fortes variations d’accélération.

- Plus le pas dt est petit, meilleurs sont les résultats, tant en coûts de calculs que de stabilité.

Enfin, certaines phases du vol (comme la coupure de moteur entraînant une brusque variation de l’accélération) perturbent les méthodes numériques ; ceci pourrait justifier l’usage de pas adaptatifs (réduction automatique de dt) ou de méthodes spécifiques capables de gérer ces changements de régime.

## 6.2 Limites de l’étude et pistes d’amélioration

Bien que notre étude ait fourni des résultats intéressants, certaines limitations se sont présentées :

- Les forces latérales et la rotation ne sont pas prises en compte.

- Les effets du vent et des perturbations atmosphériques n’ont pas été inclus.

- L’analyse est limitée à des trajectoires verticales.

- Les calculs d’erreur ont été faits sans solution analytique de référence pour le modèle complet.

Il serait intéressant de prolonger cette étude en intégrant les 3 dimensions spatiales, et en menant une analyse plus approfondie de la stabilité numérique.

## 6.3 Ouverture sur d’autres analyses possibles

Les modèles étudiés restent simples. Pour approfondir cette étude, il serait intéressant d’envisager d’intégrer :

- La poussée vectorielle grâce à un moteur orientable,

- L’influence du vent sur la trajectoire,

- L’ajout de la force de Coriolis,

- La comparaison avec des données de vol d’une fusée réelle.

Passionné d’aéronautique, cette première étude m’a enchanté et m’invite à découvrir ces nombreuses pistes ! À titre personnel, elle m’a ouvert les yeux à plus d’un titre sur de nombreux phénomènes et leurs conséquences. Plus encore, elle renforce mon souhait de faire des études en aéronautique.

Vous pouvez retrouver la simulation visuelle JavaScript (en cours de développement) de deux modèles de fusées sur ma page https://padr.fr/rocket .

# Travaux étudiés

Meyer, Y. :  Analyse numérique (Tome 1). Éditions Dunod, 2012.

Godlewski, E., & Raviart, P.-A. : Analyse numérique des équations différentielles. Éditions Ellipses, 1991.

Blanchard, P., Devaney, R.L., & Hall, G.R. : Equations différentielles. Éditions De Boeck, 2006.

Guitart, D. : Initiation aux équations différentielles et à leurs applications. Éditions Ellipses, 2015.

Siegmund, S., Lemoine, C. : Méthodes numériques pour les équations différentielles ordinaires. Dunod, 2019.

ESA – Agence Spatiale Européenne : Lancer une fusée – Guide pédagogique pour l’enseignement secondaire, 2016.

Tsiolkovski, K.E. : Exploration de l’espace cosmique par des engins à réaction, 1903.

Butcher J. C. : Numerical Methods for Ordinary Differential Equations, Wiley, 2008.

# ANNEXES

# Annexe 1 : CODE INFORMATIQUE

## Comparaison analytique vs méthodes Euler, Heun et RK4

function simulate_ultra_simple_model_vs_analytic(dt)
    % Paramètres physiques
    g = 9.81;         % Gravité (m/s²)
    F = 5000;         % Poussée (N) appliquée pendant 50 secondes
    m = 150;          % Masse constante (100 kg vide + 50 kg carburant)
    burn_time = 50;   % Durée de la poussée (s)
    
    % Définition du répertoire de sauvegarde
    base_dir = 'Ultra Simple Model';
    dt_dir = sprintf('Pas-%.3f', dt);
    full_path = fullfile(base_dir, dt_dir);
    
    % Création des répertoires si non existants
    if ~exist(full_path, 'dir')
        mkdir(full_path);
    end
    
    % Conditions initiales
    t = 0;
    s_Euler = 0; s_Heun = 0; s_RK4 = 0;
    alt_Euler = 0; alt_Heun = 0; alt_RK4 = 0;
    
    % Stockage des résultats
    time = [];
    speed_Euler = []; speed_Heun = []; speed_RK4 = []; speed_analytic = [];
    altitude_Euler = []; altitude_Heun = []; altitude_RK4 = []; altitude_analytic = [];
    error_speed_EA = []; error_speed_HA = []; error_speed_RA = [];
    error_alt_EA = []; error_alt_HA = []; error_alt_RA = [];
    
    % Simulation jusqu'à retour à altitude 0
    while alt_Euler >= 0
        % Enregistrement du temps
        time = [time; t];
        
        % Détermination de la poussée en fonction du temps
        if t < burn_time
            F_thrust = F;
        else
            F_thrust = 0;
        end

        % Solution analytique
        if t < burn_time
            s_exact = (F/m) * t - g * t;
            alt_exact = (F/(2*m)) * t^2 - (g/2) * t^2;
        else
            t_burnout = burn_time;
            s_burnout = (F/m) * t_burnout - g * t_burnout;
            alt_burnout = (F/(2*m)) * t_burnout^2 - (g/2) * t_burnout^2;
            
            s_exact = s_burnout - g * (t - t_burnout);
            alt_exact = alt_burnout + s_burnout * (t - t_burnout) - (g/2) * (t - t_burnout)^2;
        end
        
        % Enregistrement des valeurs analytiques
        speed_analytic = [speed_analytic; s_exact];
        altitude_analytic = [altitude_analytic; alt_exact];

        % Intégration par méthode d'Euler
        acc_Euler = (F_thrust / m) - g;
        s_Euler = s_Euler + dt * acc_Euler;
        alt_Euler = alt_Euler + dt * s_Euler;

        % Intégration par méthode de Heun (double application)
        s_pred = s_Heun + dt * acc_Euler;
        
        % Déterminer la poussée prédite pour Heun
        if t + dt < burn_time
            F_thrust_pred = F;
        else
            F_thrust_pred = 0;
        end

        acc_pred = (F_thrust_pred / m) - g;
        s_Heun = s_Heun + (dt/2) * (acc_Euler + acc_pred);
        
        alt_pred = alt_Heun + dt * s_pred;
        alt_Heun = alt_Heun + (dt/2) * (s_Heun + s_pred);

        % Intégration par méthode RK4 (double application)
        k1_v = dt * ((F_thrust / m) - g);
        k2_v = dt * (((F_thrust_pred / m) - g) + k1_v / 2);
        k3_v = dt * (((F_thrust_pred / m) - g) + k2_v / 2);
        k4_v = dt * (((F_thrust_pred / m) - g) + k3_v);
        s_RK4 = s_RK4 + (1/6) * (k1_v + 2*k2_v + 2*k3_v + k4_v);

        k1_h = dt * s_RK4;
        k2_h = dt * (s_RK4 + k1_h / 2);
        k3_h = dt * (s_RK4 + k2_h / 2);
        k4_h = dt * (s_RK4 + k3_h);
        alt_RK4 = alt_RK4 + (1/6) * (k1_h + 2*k2_h + 2*k3_h + k4_h);

        % Enregistrement des valeurs numériques
        speed_Euler = [speed_Euler; s_Euler];
        speed_Heun = [speed_Heun; s_Heun];
        speed_RK4 = [speed_RK4; s_RK4];
        altitude_Euler = [altitude_Euler; alt_Euler];
        altitude_Heun = [altitude_Heun; alt_Heun];
        altitude_RK4 = [altitude_RK4; alt_RK4];

        % Calcul des erreurs relatives par rapport à l'analytique
        error_speed_EA = [error_speed_EA; abs(s_Euler - s_exact) / max(abs(s_exact), 1e-6) * 100];
        error_speed_HA = [error_speed_HA; abs(s_Heun - s_exact) / max(abs(s_exact), 1e-6) * 100];
        error_speed_RA = [error_speed_RA; abs(s_RK4 - s_exact) / max(abs(s_exact), 1e-6) * 100];

        error_alt_EA = [error_alt_EA; abs(alt_Euler - alt_exact) / max(abs(alt_exact), 1e-6) * 100];
        error_alt_HA = [error_alt_HA; abs(alt_Heun - alt_exact) / max(abs(alt_exact), 1e-6) * 100];
        error_alt_RA = [error_alt_RA; abs(alt_RK4 - alt_exact) / max(abs(alt_exact), 1e-6) * 100];

        % Mise à jour du temps
        t = t + dt;
    end

    % Création des graphiques d'erreur
    figure;
    subplot(2,1,1);
    plot(time, error_alt_EA, 'r', time, error_alt_HA, 'b', time, error_alt_RA, 'g', 'LineWidth', 1.5);
    xlabel('Temps (s)');
    ylabel('Erreur (%)');
    title("Erreur sur l'altitude (Comparaison avec l'analytique)");
    legend('Euler-Analytique', 'Heun-Analytique', 'RK4-Analytique');
    grid on;

    subplot(2,1,2);
    plot(time, error_speed_EA, 'r', time, error_speed_HA, 'b', time, error_speed_RA, 'g', 'LineWidth', 1.5);
    xlabel('Temps (s)');
    ylabel('Erreur (%)');
    title("Erreur sur la vitesse (Comparaison avec l'analytique)");
    legend('Euler-Analytique', 'Heun-Analytique', 'RK4-Analytique');
    grid on;

    % Sauvegarde des résultats et des graphiques
    filename = fullfile(full_path, sprintf('UltraSimpleModel_Erreurs-vs-Analytic-pas%.3f.xlsx', dt));
    writetable(table(time, error_alt_EA, error_alt_HA, error_alt_RA, error_speed_EA, error_speed_HA, error_speed_RA), filename);

    saveas(gcf, fullfile(full_path, 'Erreurs_Altitude_Vitesse.png'));
    saveas(gcf, fullfile(full_path, 'Erreurs_Altitude_Vitesse.svg'));

    disp(['Résultats enregistrés dans : ', full_path]);
end

S’appelle via la commande :

simulate_ultra_simple_model_vs_analytic(<le pas choisi>)

## Modèle Simplifié

function simulate_simplified_model(dt)
    % Paramètres physiques
    g = 9.81;         % Gravité (m/s²) supposée constante
    F = 5000;         % Poussée (N) appliquée pendant 50 secondes (consommation de 1kg/s)
    m = 150;          % Masse totale de la fusée (100 kg vide + 50 kg carburant)
    A = 1;            % Surface frontale (m²)
    Cd = 0.5;         % Coefficient de traînée
    rho = 1.225;      % Densité de l'air (kg/m³) constante
    
    % Conditions initiales
    t = 0;            
    s_Euler = 0; s_Heun = 0; s_RK4 = 0;     % Vitesses selon les 3 méthodes
    alt_Euler = 0; alt_Heun = 0; alt_RK4 = 0;     % Altitude selon les 3 méthodes
    
    % Stockage des résultats
    time = []; speed_Euler = []; speed_Heun = []; speed_RK4 = [];
    altitude_Euler = []; altitude_Heun = []; altitude_RK4 = [];
    acceleration_Euler = []; acceleration_Heun = []; acceleration_RK4 = [];
    thrust = []; gravity = []; mass = []; drag_force = [];
    
    % Simulation jusqu'à retour à altitude 0
    while alt_Euler >= 0
        % Enregistrement des données
        time = [time; t];
        speed_Euler = [speed_Euler; s_Euler];
        speed_Heun = [speed_Heun; s_Heun];
        speed_RK4 = [speed_RK4; s_RK4];
        altitude_Euler = [altitude_Euler; alt_Euler];
        altitude_Heun = [altitude_Heun; alt_Heun];
        altitude_RK4 = [altitude_RK4; alt_RK4];
        gravity = [gravity; g];
        mass = [mass; m];
        thrust = [thrust; (t < 50) * F];
        
        % Calcul de la traînée pour chaque méthode
        drag_Euler = 0.5 * Cd * rho * A * s_Euler^2 * sign(s_Euler);
        drag_Heun = 0.5 * Cd * rho * A * s_Heun^2 * sign(s_Heun);
        drag_RK4 = 0.5 * Cd * rho * A * s_RK4^2 * sign(s_RK4);
        drag_force = [drag_force; drag_Euler]; 
        
        % Calcul des accélérations pour chaque méthode
        acc_Euler = ((t < 50) * F - m * g - drag_Euler) / m;
        acc_Heun = ((t < 50) * F - m * g - drag_Heun) / m;
        acc_RK4 = ((t < 50) * F - m * g - drag_RK4) / m;
        
        acceleration_Euler = [acceleration_Euler; acc_Euler];
        acceleration_Heun = [acceleration_Heun; acc_Heun];
        acceleration_RK4 = [acceleration_RK4; acc_RK4];
        
        % Intégration par méthode d'Euler
        s_Euler = s_Euler + dt * acc_Euler;
        alt_Euler = alt_Euler + dt * s_Euler;
        
        % Intégration par méthode de Heun
        s_pred = s_Heun + dt * acc_Heun;
        acc_pred = ((t + dt < 50) * F - m * g - drag_Heun) / m;
        s_Heun = s_Heun + (dt/2) * (acc_Heun + acc_pred);
        alt_Heun = alt_Heun + (dt/2) * (s_Heun + s_pred);
        
        % Sauvegarde de la nouvelle accélération pour Heun après correction
        acc_Heun = ((t < 50) * F - m * g - 0.5 * Cd * rho * A * s_Heun^2 * sign(s_Heun)) / m;
        acceleration_Heun(end) = acc_Heun;
        
        % Intégration par méthode RK4
        k1_v = dt * acc_RK4;
        k2_v = dt * (((t + dt/2 < 50) * F - m * g - drag_RK4) / m);
        k3_v = dt * (((t + dt/2 < 50) * F - m * g - drag_RK4) / m);
        k4_v = dt * (((t + dt < 50) * F - m * g - drag_RK4) / m);
        
        s_RK4 = s_RK4 + (1/6) * (k1_v + 2*k2_v + 2*k3_v + k4_v);
        
        k1_h = dt * s_RK4;
        k2_h = dt * (s_RK4 + k1_h/2);
        k3_h = dt * (s_RK4 + k2_h/2);
        k4_h = dt * (s_RK4 + k3_h);
        
        alt_RK4 = alt_RK4 + (1/6) * (k1_h + 2*k2_h + 2*k3_h + k4_h);
        %alt_RK4 = alt_RK4 +s_RK4*dt;
        
        % Sauvegarde de la nouvelle accélération pour RK4 après correction
        acc_RK4 = ((t < 50) * F - m * g - 0.5 * Cd * rho * A * s_RK4^2 * sign(s_RK4)) / m;
        acceleration_RK4(end) = acc_RK4;
        
        % Mise à jour du temps
        t = t + dt;
    end
    
    % Sauvegarde des résultats avec la nouvelle fonction
    save_results("Simplified Model", dt, time, altitude_Euler, altitude_Heun, altitude_RK4, ...
                 speed_Euler, speed_Heun, speed_RK4, ...
                 acceleration_Euler, acceleration_Heun, acceleration_RK4, ...
                 thrust, gravity, mass, drag_force);
end

S’appelle via la commande :

simulate_simplified_model(<le pas choisi>)

## Modèle Avancé

function simulate_advanced_model(dt)
    % Paramètres physiques
    g = 9.81;         % Gravité (m/s²) supposée constante
    F = 5000;         % Poussée (N) appliquée tant qu'il y a du carburant
    m_empty = 100;    % Masse à vide de la fusée (kg)
    m_fuel = 50;      % Masse initiale du carburant (kg)
    dm = 1;           % Débit de consommation du carburant (kg/s)
    A = 1;            % Surface frontale (m²)
    Cd = 0.5;         % Coefficient de traînée
    rho = 1.225;      % Densité de l'air (kg/m³) constante
    
    % Conditions initiales
    t = 0;
    s_Euler = 0; s_Heun = 0; s_RK4 = 0;
    alt_Euler = 0; alt_Heun = 0; alt_RK4 = 0;
    m = m_empty + m_fuel; % Masse initiale de la fusée
    
    % Stockage des résultats
    time = []; speed_Euler = []; speed_Heun = []; speed_RK4 = [];
    altitude_Euler = []; altitude_Heun = []; altitude_RK4 = [];
    acceleration_Euler = []; acceleration_Heun = []; acceleration_RK4 = [];
    thrust = []; gravity = []; mass = []; drag_Euler = []; drag_Heun = []; drag_RK4 = [];
    
    % Simulation jusqu'à retour à altitude 0
    while alt_Euler >= 0
        % Mise à jour de la masse (tant qu'il y a du carburant)
        if m > m_empty
            m = max(m_empty, m - dm * dt);
            current_thrust = F;
        else
            current_thrust = 0; % Plus de poussée une fois le carburant épuisé
        end
        
        % Calcul des forces de traînée pour chaque méthode
        drag_Euler_val = 0.5 * Cd * rho * A * s_Euler^2 * sign(s_Euler);
        drag_Heun_val  = 0.5 * Cd * rho * A * s_Heun^2 * sign(s_Heun);
        drag_RK4_val   = 0.5 * Cd * rho * A * s_RK4^2 * sign(s_RK4);
        
        % Calcul des accélérations pour chaque méthode
        acc_Euler = (current_thrust - m * g - drag_Euler_val) / m;
        acc_Heun  = (current_thrust - m * g - drag_Heun_val) / m;
        acc_RK4   = (current_thrust - m * g - drag_RK4_val) / m;
        
        % Enregistrement des données
        time = [time; t];
        speed_Euler = [speed_Euler; s_Euler];
        speed_Heun = [speed_Heun; s_Heun];
        speed_RK4 = [speed_RK4; s_RK4];
        altitude_Euler = [altitude_Euler; alt_Euler];
        altitude_Heun = [altitude_Heun; alt_Heun];
        altitude_RK4 = [altitude_RK4; alt_RK4];
        gravity = [gravity; g];
        mass = [mass; m];
        thrust = [thrust; current_thrust];
        drag_Euler = [drag_Euler; drag_Euler_val];
        drag_Heun = [drag_Heun; drag_Heun_val];
        drag_RK4 = [drag_RK4; drag_RK4_val];
        acceleration_Euler = [acceleration_Euler; acc_Euler];
        acceleration_Heun = [acceleration_Heun; acc_Heun];
        acceleration_RK4 = [acceleration_RK4; acc_RK4];
        
        % Intégration par méthode d'Euler
        s_Euler = s_Euler + dt * acc_Euler;
        alt_Euler = alt_Euler + dt * s_Euler;
        
        % Intégration par méthode de Heun
        s_pred = s_Heun + dt * acc_Heun;
        acc_pred = (current_thrust - m * g - drag_Heun_val) / m;
        s_Heun = s_Heun + (dt/2) * (acc_Heun + acc_pred);
        alt_Heun = alt_Heun + (dt/2) * (s_Heun + s_pred);
        
        % Mise à jour de l’accélération pour Heun après correction
        acc_Heun = (current_thrust - m * g - 0.5 * Cd * rho * A * s_Heun^2 * sign(s_Heun)) / m;
        acceleration_Heun(end) = acc_Heun;
        
        % Intégration par méthode RK4 (double intégration pour v et h)
        k1_v = dt * acc_RK4;
        k2_v = dt * ((current_thrust - m * g - drag_RK4_val) / m);
        k3_v = dt * ((current_thrust - m * g - drag_RK4_val) / m);
        k4_v = dt * ((current_thrust - m * g - drag_RK4_val) / m);
        s_RK4 = s_RK4 + (1/6) * (k1_v + 2*k2_v + 2*k3_v + k4_v);
        
        k1_h = dt * s_RK4;
        k2_h = dt * (s_RK4 + k1_h/2);
        k3_h = dt * (s_RK4 + k2_h/2);
        k4_h = dt * (s_RK4 + k3_h);
        alt_RK4 = alt_RK4 + (1/6) * (k1_h + 2*k2_h + 2*k3_h + k4_h);
        
        % Mise à jour de l’accélération pour RK4 après correction
        acc_RK4 = (current_thrust - m * g - 0.5 * Cd * rho * A * s_RK4^2 * sign(s_RK4)) / m;
        acceleration_RK4(end) = acc_RK4;
        
        % Mise à jour du temps
        t = t + dt;
    end
    
    % Sauvegarde des résultats avec la fonction `save_results`
    save_results("Advanced Model", dt, time, altitude_Euler, altitude_Heun, altitude_RK4, ...
                 speed_Euler, speed_Heun, speed_RK4, ...
                 acceleration_Euler, acceleration_Heun, acceleration_RK4, ...
                 thrust, gravity, mass, drag_Euler);
end

S’appelle via la commande :

simulate_advanced_model(<le pas choisi>)

## Modèle Complet

function simulate_full_model(dt)
    % Paramètres physiques
    g0 = 9.81;       % Gravité au niveau de la mer (m/s²)
    RT = 6371000;    % Rayon de la Terre (m)
    F = 5000;        % Poussée (N)
    m_empty = 100;   % Masse à vide de la fusée (kg)
    m_fuel = 50;     % Masse initiale du carburant (kg)
    dm = 1;          % Débit de consommation du carburant (kg/s)
    A = 1;           % Surface frontale (m²)
    Cd = 0.5;        % Coefficient de traînée
    rho0 = 1.225;    % Densité de l'air au niveau de la mer (kg/m³)
    H = 8000;        % Échelle de hauteur atmosphérique (m)
    
    % Conditions initiales
    t = 0;
    s_Euler = 0; s_Heun = 0; s_RK4 = 0;
    alt_Euler = 0; alt_Heun = 0; alt_RK4 = 0;
    m = m_empty + m_fuel; % Masse initiale de la fusée
    
    % Stockage des résultats
    time = []; speed_Euler = []; speed_Heun = []; speed_RK4 = [];
    altitude_Euler = []; altitude_Heun = []; altitude_RK4 = [];
    acceleration_Euler = []; acceleration_Heun = []; acceleration_RK4 = [];
    thrust = []; gravity = []; mass = []; drag_Euler = []; drag_Heun = []; drag_RK4 = [];
    
    % Simulation jusqu'à retour à altitude 0
    while alt_Euler >= 0
        % Mise à jour de la masse (tant qu'il y a du carburant)
        if m > m_empty
            m = max(m_empty, m - dm * dt);
            current_thrust = F;
        else
            current_thrust = 0; % Plus de poussée une fois le carburant épuisé
        end
        
        % Calcul de la gravité variable en fonction de l'altitude
        g_Euler = g0 * (RT / (RT + alt_Euler))^2;
        g_Heun  = g0 * (RT / (RT + alt_Heun))^2;
        g_RK4   = g0 * (RT / (RT + alt_RK4))^2;
        
        % Calcul de la densité de l'air variable en fonction de l'altitude
        rho_Euler = rho0 * exp(-alt_Euler / H);
        rho_Heun  = rho0 * exp(-alt_Heun / H);
        rho_RK4   = rho0 * exp(-alt_RK4 / H);
        
        % Calcul des forces de traînée pour chaque méthode
        drag_Euler_val = 0.5 * Cd * rho_Euler * A * s_Euler^2 * sign(s_Euler);
        drag_Heun_val  = 0.5 * Cd * rho_Heun  * A * s_Heun^2  * sign(s_Heun);
        drag_RK4_val   = 0.5 * Cd * rho_RK4   * A * s_RK4^2   * sign(s_RK4);
        
        % Calcul des accélérations pour chaque méthode
        acc_Euler = (current_thrust - m * g_Euler - drag_Euler_val) / m;
        acc_Heun  = (current_thrust - m * g_Heun  - drag_Heun_val) / m;
        acc_RK4   = (current_thrust - m * g_RK4   - drag_RK4_val) / m;
        
        % Enregistrement des données
        time = [time; t];
        speed_Euler = [speed_Euler; s_Euler];
        speed_Heun = [speed_Heun; s_Heun];
        speed_RK4 = [speed_RK4; s_RK4];
        altitude_Euler = [altitude_Euler; alt_Euler];
        altitude_Heun = [altitude_Heun; alt_Heun];
        altitude_RK4 = [altitude_RK4; alt_RK4];
        gravity = [gravity; g_Euler]; % On stocke la valeur d'Euler pour référence
        mass = [mass; m];
        thrust = [thrust; current_thrust];
        drag_Euler = [drag_Euler; drag_Euler_val];
        drag_Heun = [drag_Heun; drag_Heun_val];
        drag_RK4 = [drag_RK4; drag_RK4_val];
        acceleration_Euler = [acceleration_Euler; acc_Euler];
        acceleration_Heun = [acceleration_Heun; acc_Heun];
        acceleration_RK4 = [acceleration_RK4; acc_RK4];
        
        % Intégration par méthode d'Euler
        s_Euler = s_Euler + dt * acc_Euler;
        alt_Euler = alt_Euler + dt * s_Euler;
        
        % Intégration par méthode de Heun
        s_pred = s_Heun + dt * acc_Heun;
        acc_pred = (current_thrust - m * g_Heun - drag_Heun_val) / m;
        s_Heun = s_Heun + (dt/2) * (acc_Heun + acc_pred);
        alt_Heun = alt_Heun + (dt/2) * (s_Heun + s_pred);
        
        % Mise à jour de l’accélération pour Heun après correction
        acc_Heun = (current_thrust - m * g_Heun - 0.5 * Cd * rho_Heun * A * s_Heun^2 * sign(s_Heun)) / m;
        acceleration_Heun(end) = acc_Heun;
        
        % Intégration par méthode RK4 (double intégration pour v et h)
        k1_v = dt * acc_RK4;
        k2_v = dt * ((current_thrust - m * g_RK4 - drag_RK4_val) / m);
        k3_v = dt * ((current_thrust - m * g_RK4 - drag_RK4_val) / m);
        k4_v = dt * ((current_thrust - m * g_RK4 - drag_RK4_val) / m);
        s_RK4 = s_RK4 + (1/6) * (k1_v + 2*k2_v + 2*k3_v + k4_v);
        
        k1_h = dt * s_RK4;
        k2_h = dt * (s_RK4 + k1_h/2);
        k3_h = dt * (s_RK4 + k2_h/2);
        k4_h = dt * (s_RK4 + k3_h);
        alt_RK4 = alt_RK4 + (1/6) * (k1_h + 2*k2_h + 2*k3_h + k4_h);
        
        % Mise à jour de l’accélération pour RK4 après correction
        acc_RK4 = (current_thrust - m * g_RK4 - 0.5 * Cd * rho_RK4 * A * s_RK4^2 * sign(s_RK4)) / m;
        acceleration_RK4(end) = acc_RK4;
        
        % Mise à jour du temps
        t = t + dt;
    end
    
    % Sauvegarde des résultats avec la fonction `save_results`
    save_results("Full Model", dt, time, altitude_Euler, altitude_Heun, altitude_RK4, ...
                 speed_Euler, speed_Heun, speed_RK4, ...
                 acceleration_Euler, acceleration_Heun, acceleration_RK4, ...
                 thrust, gravity, mass, drag_Euler);
end

S’appelle via la commande :

simulate_full_model(<le pas choisi>)

## Calcul d’erreur

function compute_errors(model_name, dt)
    % Chargement des données depuis le fichier Excel
    dt_folder = sprintf("%s/Pas-%.3f", model_name, dt);
    filename = sprintf("%s/%s-pas%.3f.xlsx", dt_folder, model_name, dt);
    
    if ~isfile(filename)
        error("Fichier non trouvé : %s", filename);
    end
    
    data = readtable(filename);
    time = data.time;
    
    % Extraction des variables
    altitude_Euler = data.altitude_Euler;
    altitude_Heun = data.altitude_Heun;
    altitude_RK4 = data.altitude_RK4;
    
    speed_Euler = data.speed_Euler;
    speed_Heun = data.speed_Heun;
    speed_RK4 = data.speed_RK4;
    
    acceleration_Euler = data.acceleration_Euler;
    acceleration_Heun = data.acceleration_Heun;
    acceleration_RK4 = data.acceleration_RK4;
    
    % Calcul des erreurs relatives
    error_alt_Euler_Heun = abs(altitude_Euler - altitude_Heun) ./ abs(altitude_Heun) * 100;
    error_alt_Euler_RK4 = abs(altitude_Euler - altitude_RK4) ./ abs(altitude_RK4) * 100;
    error_alt_Heun_RK4 = abs(altitude_Heun - altitude_RK4) ./ abs(altitude_RK4) * 100;
    
    error_speed_Euler_Heun = abs(speed_Euler - speed_Heun) ./ abs(speed_Heun) * 100;
    error_speed_Euler_RK4 = abs(speed_Euler - speed_RK4) ./ abs(speed_RK4) * 100;
    error_speed_Heun_RK4 = abs(speed_Heun - speed_RK4) ./ abs(speed_RK4) * 100;
    
    error_acc_Euler_Heun = abs(acceleration_Euler - acceleration_Heun) ./ abs(acceleration_Heun) * 100;
    error_acc_Euler_RK4 = abs(acceleration_Euler - acceleration_RK4) ./ abs(acceleration_RK4) * 100;
    error_acc_Heun_RK4 = abs(acceleration_Heun - acceleration_RK4) ./ abs(acceleration_RK4) * 100;
    
    % Appel de la fonction pour sauvegarder les résultats
    save_error_results(model_name, dt, time, ...
                       error_alt_Euler_Heun, error_alt_Euler_RK4, error_alt_Heun_RK4, ...
                       error_speed_Euler_Heun, error_speed_Euler_RK4, error_speed_Heun_RK4, ...
                       error_acc_Euler_Heun, error_acc_Euler_RK4, error_acc_Heun_RK4);
end

S’appelle via la commande :

compute_errors(<nom du modèle>, <le pas choisi>)

## Sauvegarde et Export des résultats de simulation

function save_results(model_name, dt, time, altitude_Euler, altitude_Heun, altitude_RK4, ...
                      speed_Euler, speed_Heun, speed_RK4, ...
                      acceleration_Euler, acceleration_Heun, acceleration_RK4, ...
                      thrust, gravity, mass, drag_force)
    
    % Création du répertoire principal si inexistant
    if ~exist(model_name, 'dir')
        mkdir(model_name);
    end
    
    % Création d'un sous-répertoire pour chaque valeur de dt
    dt_folder = sprintf("%s/Pas-%.3f", model_name, dt);
    if ~exist(dt_folder, 'dir')
        mkdir(dt_folder);
    end
    
    % Sauvegarde des résultats dans un fichier Excel
    filename = sprintf("%s/%s-pas%.3f.xlsx", dt_folder, model_name, dt);
    T = table(time, altitude_Euler, altitude_Heun, altitude_RK4, ...
              speed_Euler, speed_Heun, speed_RK4, ...
              acceleration_Euler, acceleration_Heun, acceleration_RK4, ...
              thrust, gravity, mass, drag_force);
    writetable(T, filename);
    
    % Paramètres de style d'affichage
    styleEuler = 'ro-';  % Cercles rouges pour Euler
    styleHeun = 'b';     %'bs-';   % Carrés bleus pour Heun
    styleRK4 = 'g';      %'g^-';   % Triangles verts pour RK4
    
    % Fonction pour générer et sauvegarder chaque graphique individuellement avec unités
    function save_plot(x, y_Euler, y_Heun, y_RK4, title_text, x_label, y_label, filename, close_figure)
        figure('Position', [100, 100, 800, 600]); % Haute résolution
        plot(x, y_Euler, styleEuler, 'LineWidth', 2); hold on;
        plot(x, y_Heun, styleHeun, 'LineWidth', 2);
        plot(x, y_RK4, styleRK4, 'LineWidth', 2);
        title(title_text);
        xlabel(x_label);
        ylabel(y_label);
        grid on;
        legend('Euler', 'Heun', 'RK4');
        
        % Sauvegarde en SVG et PNG
        saveas(gcf, sprintf("%s/%s.svg", dt_folder, filename));
        saveas(gcf, sprintf("%s/%s.png", dt_folder, filename));
        
        % Fermeture de la figure uniquement si nécessaire
        if close_figure
            close(gcf);
        end
    end
    
    % Sauvegarde individuelle des graphiques avec unités
    save_plot(time, altitude_Euler, altitude_Heun, altitude_RK4, 'Altitude', 'Temps (s)', 'Altitude (m)', 'Altitude', true);
    save_plot(time, speed_Euler, speed_Heun, speed_RK4, 'Vitesse', 'Temps (s)', 'Vitesse (m/s)', 'Vitesse', true);
    save_plot(time, acceleration_Euler, acceleration_Heun, acceleration_RK4, 'Accélération', 'Temps (s)', 'Accélération (m/s²)', 'Acceleration', true);
    save_plot(time, thrust, thrust, thrust, 'Poussée', 'Temps (s)', 'Poussée (N)', 'Poussee', true);
    save_plot(time, gravity, gravity, gravity, 'Gravité', 'Temps (s)', 'Gravité (m/s²)', 'Gravite', true);
    save_plot(time, mass, mass, mass, 'Masse', 'Temps (s)', 'Masse (kg)', 'Masse', true);
    save_plot(time, drag_force, drag_force, drag_force, 'Force de Traînée', 'Temps (s)', 'Force de Traînée (N)', 'Trainee', true);

    % Création du graphique global regroupant toutes les courbes avec unités
    figure('Position', [100, 100, 1200, 900]);

    subplot(3,3,1); plot(time, altitude_Euler, styleEuler, 'LineWidth', 2); hold on;
    plot(time, altitude_Heun, styleHeun, 'LineWidth', 2);
    plot(time, altitude_RK4, styleRK4, 'LineWidth', 2);
    title('Altitude'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Altitude (m)'); grid on; legend('Euler', 'Heun', 'RK4');

    subplot(3,3,2); plot(time, thrust, 'k', 'LineWidth', 2);
    title('Poussée'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Poussée (N)'); grid on;

    subplot(3,3,3); plot(time, gravity, 'b', 'LineWidth', 2);
    title('Gravité'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Gravité (m/s²)'); grid on;

    subplot(3,3,4); plot(time, mass, 'g', 'LineWidth', 2);
    title('Masse'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Masse (kg)'); grid on;

    subplot(3,3,5); plot(time, speed_Euler, styleEuler, 'LineWidth', 2); hold on;
    plot(time, speed_Heun, styleHeun, 'LineWidth', 2);
    plot(time, speed_RK4, styleRK4, 'LineWidth', 2);
    title('Vitesse'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Vitesse (m/s)'); grid on; legend('Euler', 'Heun', 'RK4');

    subplot(3,3,6); plot(time, acceleration_Euler, styleEuler, 'LineWidth', 2); hold on;
    plot(time, acceleration_Heun, styleHeun, 'LineWidth', 2);
    plot(time, acceleration_RK4, styleRK4, 'LineWidth', 2);
    title('Accélération'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Accélération (m/s²)'); grid on; legend('Euler', 'Heun', 'RK4');

    subplot(3,3,7); plot(time, drag_force, 'y', 'LineWidth', 2);
    title('Force de Traînée'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Force de Traînée (N)'); grid on;

    % Sauvegarde du graphique global
    saveas(gcf, sprintf("%s/%s-TrajectoiresGlobales.svg", dt_folder, model_name));
    saveas(gcf, sprintf("%s/%s-TrajectoiresGlobales.png", dt_folder, model_name));

    % Fermeture de la figure globale
    close(gcf);
end

## Sauvegarde et Export des calculs d’erreur

function save_error_results(model_name, dt, time, ...
                            error_alt_Euler_Heun, error_alt_Euler_RK4, error_alt_Heun_RK4, ...
                            error_speed_Euler_Heun, error_speed_Euler_RK4, error_speed_Heun_RK4, ...
                            error_acc_Euler_Heun, error_acc_Euler_RK4, error_acc_Heun_RK4)
    
    % Création du répertoire de stockage des erreurs
    dt_folder = sprintf("%s/Pas-%.3f", model_name, dt);
    if ~exist(dt_folder, 'dir')
        mkdir(dt_folder);
    end
    
    % Sauvegarde des erreurs dans un fichier Excel
    error_filename = sprintf("%s/%s-erreurs-pas%.3f.xlsx", dt_folder, model_name, dt);
    T_errors = table(time, ...
                     error_alt_Euler_Heun, error_alt_Euler_RK4, error_alt_Heun_RK4, ...
                     error_speed_Euler_Heun, error_speed_Euler_RK4, error_speed_Heun_RK4, ...
                     error_acc_Euler_Heun, error_acc_Euler_RK4, error_acc_Heun_RK4);
    writetable(T_errors, error_filename);
    
    % Paramètres de style pour les graphiques
    styleEulerHeun = 'r';    %ro-';  % Cercles rouges pour Euler-Heun
    styleEulerRK4  = 'b';    % Ligne bleue pour Euler-RK4
    styleHeunRK4   = 'g';    % Ligne verte pour Heun-RK4

    % Création et sauvegarde des graphiques d'erreurs
    figure('Position', [100, 100, 1200, 900]);

    % Graphiques pour l'altitude
    subplot(3,2,1);
    semilogy(time, error_alt_Euler_Heun, styleEulerHeun, 'LineWidth', 2); hold on;
    semilogy(time, error_alt_Heun_RK4, styleHeunRK4, 'LineWidth', 2);
    title('Erreur Altitude (%) - Euler-Heun & Heun-RK4'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Erreur (%)'); grid on;
    legend('Euler-Heun', 'Heun-RK4');

    subplot(3,2,2);
    semilogy(time, error_alt_Euler_RK4, styleEulerRK4, 'LineWidth', 2); hold on;
    semilogy(time, error_alt_Heun_RK4, styleHeunRK4, 'LineWidth', 2);
    title('Erreur Altitude (%) - Euler-RK4 & Heun-RK4'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Erreur (%)'); grid on;
    legend('Euler-RK4', 'Heun-RK4');

    % Graphiques pour la vitesse
    subplot(3,2,3);
    semilogy(time, error_speed_Euler_Heun, styleEulerHeun, 'LineWidth', 2); hold on;
    semilogy(time, error_speed_Heun_RK4, styleHeunRK4, 'LineWidth', 2);
    title('Erreur Vitesse (%) - Euler-Heun & Heun-RK4'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Erreur (%)'); grid on;
    legend('Euler-Heun', 'Heun-RK4');

    subplot(3,2,4);
    semilogy(time, error_speed_Euler_RK4, styleEulerRK4, 'LineWidth', 2); hold on;
    semilogy(time, error_speed_Heun_RK4, styleHeunRK4, 'LineWidth', 2);
    title('Erreur Vitesse (%) - Euler-RK4 & Heun-RK4'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Erreur (%)'); grid on;
    legend('Euler-RK4', 'Heun-RK4');

    % Graphiques pour l'accélération
    subplot(3,2,5);
    semilogy(time, error_acc_Euler_Heun, styleEulerHeun, 'LineWidth', 2); hold on;
    semilogy(time, error_acc_Heun_RK4, styleHeunRK4, 'LineWidth', 2);
    title('Erreur Accélération (%) - Euler-Heun & Heun-RK4'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Erreur (%)'); grid on;
    legend('Euler-Heun', 'Heun-RK4');

    subplot(3,2,6);
    semilogy(time, error_acc_Euler_RK4, styleEulerRK4, 'LineWidth', 2); hold on;
    semilogy(time, error_acc_Heun_RK4, styleHeunRK4, 'LineWidth', 2);
    title('Erreur Accélération (%) - Euler-RK4 & Heun-RK4'); xlabel('Temps (s)'); ylabel('Erreur (%)'); grid on;
    legend('Euler-RK4', 'Heun-RK4');

    % Sauvegarde des graphiques
    saveas(gcf, sprintf("%s/%s-Erreurs-pas%.3f.svg", dt_folder, model_name, dt));
    saveas(gcf, sprintf("%s/%s-Erreurs-pas%.3f.png", dt_folder, model_name, dt));

    % Fermeture de la figure
    close(gcf);
end

# Annexe 2 : Altitudes et Vitesses. Synthèse des erreurs.

## Altitudes et Vitesses

### Altitude et vitesse selon les méthodes pour dt=0,1s

### Altitude et vitesse selon les méthodes pour dt=0,05s

### Altitude et vitesse selon les méthodes pour dt=0,01s

### Erreurs selon les méthodes pour dt=0,1s

### Erreurs selon les méthodes pour dt=0,05s

### Erreurs selon les méthodes pour dt=0,01s

## Synthèse des erreurs - dt = 0,1s

### Erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance |
| --- | --- |
| Euler | Erreur initiale très élevée, diminue progressivement |
| Heun | Réduit légèrement l'erreur, proche d'Euler |
| RK4 | Méthode la plus précise, erreur moindre |

### Erreurs sur la vitesse

| Méthode | Tendance |
| --- | --- |
| Euler | Erreur importante au début, diminue avec le temps |
| Heun | Même tendance qu'Euler mais avec une erreur plus faible |
| RK4 | Erreur plus basse et meilleure précision |

### Conclusion

Synthèse

Euler présente des erreurs importantes au début, mais elles diminuent progressivement.

Heun est meilleure, mais reste assez proche d'Euler.

RK4 est la méthode la plus précise et stable avec les erreurs les plus faibles.

## Synthèse des erreurs - dt = 0,05s

### Erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance |
| --- | --- |
| Euler | Erreur initiale très élevée, diminue plus rapidement que dt=0,1s |
| Heun | Améliore la précision avec une erreur plus faible qu'Euler |
| RK4 | Méthode la plus précise, erreur fortement réduite |

### Erreurs sur la vitesse

| Méthode | Tendance |
| --- | --- |
| Euler | Erreur importante, mais réduite par rapport à dt=0,1s |
| Heun | Même tendance qu'Euler mais avec une meilleure précision |
| RK4 | Méthode la plus précise et stable |

### Conclusion

Synthèse

Euler montre des erreurs significatives, mais elles diminuent plus rapidement.

Heun améliore Euler, avec une meilleure précision.

RK4 est la méthode la plus précise et stable avec une erreur encore plus réduite.

## Synthèse des erreurs - dt = 0,01s

### Erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance |
| --- | --- |
| Euler | Erreur encore présente mais bien réduite |
| Heun | Tendance similaire à Euler mais plus précise |
| RK4 | Méthode la plus stable et précise, erreur très faible |

### Erreurs sur la vitesse

| Méthode | Tendance |
| --- | --- |
| Euler | Erreur au départ, mais fortement réduite |
| Heun | Proche de RK4, converge mieux |
| RK4 | Erreur minimale et stable tout au long du vol |

### Conclusion

Synthèse

Avec un pas plus petit, les erreurs sont moindres.

Heun est une alternative à RK4, avec une bonne précision.

Euler est la méthode la moins précise, mais son erreur devient acceptable.

Source de données disponible ici

# Annexe 3 – Courbes

## Modèle Simplifié

### Courbes pour dt=0,1s

### Courbes pour dt=0,05s

### Courbes pour dt=0,01s

## Modèle Avancé

### Courbes pour dt=0,1s

### Courbes pour dt=0,05s

### Courbes pour dt=0,01s

## Modèle Complet

### Courbes pour dt=0,1s

### Courbes pour dt=0,05s

### Courbes pour dt=0,01s

## Conclusion

On se rend vite compte qu’il est difficile de voir les différences entre les courbes, et que seule une analyse d’erreur nous permettra de constater les différences entre les méthodes.

# Annexe 4.1 – Synthèse – Modèle Simplifié

## Courbes d’erreur

### Pas dt=0,1s

### Pas dt=0,05s

### Pas dt=0,01s

## Synthèse

### Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,1s)

#### Analyse des erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance | Erreur Moyenne (%) | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Imprécis | Élevée | Critique | Erreur importante, surtout en fin de vol. |
| Heun | Proche de RK4 | ≈ 4% | Critique | Se rapproche de RK4, mais avec une erreur certaine. |
| RK4 | Référence | Faible | Critique | Plus stable et précis, mais des erreurs restent en fin de vol. |

#### Analyse des erreurs sur la vitesse

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 10% | Forte erreur | Cause principale des erreurs | Très imprécis lors du changement de régime. |
| Heun | Modérée | Diminue après transition | Cause principale des erreurs | Meilleur que Euler, mais est impacté par la transition. |
| RK4 | Faible | Stable | Cause principale des erreurs | Méthode la plus stable après la transition. |

#### Analyse des erreurs sur l'accélération

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 100% | Très instable | Super critique | Fortes variations et imprécisions. |
| Heun | Instable | Moins instable que Euler | Critique | Meilleur que Euler, mais est instable. |
| RK4 | Modérée | Plus stable | Critique | La plus précise, mais toujours impactée par la transition. |

#### Comparaison des erreurs avec dt=0,01s

| Méthode | Effet de dt=0,1s | Effet de dt=0,01s | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Euler | Très imprécis | Amélioration, mais est imprécis | Euler devient nettement moins précis avec un grand pas. |
| Heun | Écart certain avec RK4 | Plus précis et proche de RK4 | Heun est un bon compromis, mais montre des écarts. |
| RK4 | Relativement stable | La plus stable | RK4 est la plus stable et précise. |

#### Conclusion

Point clé

Euler est inadapté pour dt=0,1s.

Heun est un bon compromis, mais montre des erreurs certaines.

RK4 est la plus stable et précise, mais pas parfaite sur les transitions.

Les pics d’erreur autour de t ≈ 60s suggèrent une instabilité à ces moments critiques.

### Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,05s)

#### Analyse des erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance | Erreur Moyenne (%) | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Faible erreur en montée, pic en fin | Élevée en fin de vol | Critique, augmentation des erreurs | Erreur faible en montée mais forte en fin de vol. |
| Heun | Erreur stable < 1% | ≈ 1% | Mieux contrôlée | Proche de RK4, erreur mieux contrôlée. |
| RK4 | Référence | Faible | Plus stable | Plus stable, mais avec une légère augmentation en fin de vol. |

#### Analyse des erreurs sur la vitesse

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 10% | Forte erreur | Cause principale des erreurs | Très imprécis lors du changement de régime. |
| Heun | Modérée | Diminue après transition | Cause principale des erreurs | Meilleur que Euler, mais est impacté par la transition. |
| RK4 | Faible | Stable | Cause principale des erreurs | Méthode la plus stable après la transition. |

#### Analyse des erreurs sur l'accélération

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 100% | Très instable | Super critique | Fortes variations et imprécisions. |
| Heun | Instable | Moins instable que Euler | Critique | Meilleur que Euler, mais est instable. |
| RK4 | Modérée | Plus stable | Critique | La plus précise, mais toujours impactée par la transition. |

#### Comparaison des erreurs avec dt=0,1s et dt=0,01s

| Méthode | Effet de dt=0,1s | Effet de dt=0,05s | Effet de dt=0,01s | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Très imprécis | Réduction des erreurs | Amélioration, mais est imprécis | Euler s'améliore mais est imprécis. |
| Heun | Écart certain avec RK4 | Mieux contrôlé | Plus précis et proche de RK4 | Heun est une alternative correcte. |
| RK4 | Relativement stable | Très précis | La plus stable | RK4 est la plus précise et fiable. |

#### Conclusion

Point clé

dt=0,05s est un bon compromis entre précision et coût de calcul.

Heun est une alternative correcte, mais RK4 est la meilleure méthode.

Les instabilités numériques autour de t ≈ 60s montrent que la transition poussée/chute libre est une zone critique.

### Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,01s)

#### Analyse des erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance | Erreur Moyenne (%) | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Erreur faible au début, puis augmente | Élevée | Instabilité numérique | Erreur faible au départ, mais augmente fortement en fin de vol. |
| Heun | Stable autour de 4% | ≈ 4% | Mieux contrôlée | Précis, mais conserve un écart certain avec RK4. |
| RK4 | Référence | Faible | Plus stable | Méthode la plus stable et précise. |

#### Analyse des erreurs sur la vitesse

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 10% | Forte erreur, pic à t≈60s | Zone critique | Très imprécis lors du changement de régime. |
| Heun | Modérée | Diminue après transition | Zone critique | Mieux que Euler, mais toujours affecté par la transition. |
| RK4 | Faible | Stable | Zone critique | Méthode la plus stable après la transition. |

#### Analyse des erreurs sur l'accélération

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 100% | Très instable | Super critique | Forte instabilité numérique. |
| Heun | Instable | Moins instable que Euler | Critique | Meilleur que Euler, mais impacté par la transition. |
| RK4 | Modérée | Plus stable | Critique | La plus précise, mais toujours sensible aux discontinuités. |

#### Conclusion

Point clé

Euler montre des erreurs croissantes sur toute la trajectoire.

Heun est une meilleure approximation de RK4 mais présente une erreur de ~4%.

Les erreurs explosent autour de t≈60s, probablement en raison de la transition poussée/chute libre.

En fin de vol, toutes les erreurs augmentent rapidement, rendant cette phase plus difficile à modéliser.

# Annexe 4.2 – Synthèse – Modèle Avancé

## Courbes d’erreur

### Pas dt=0,1s

### Pas dt=0,05s

### Pas dt=0,01s

## Synthèse

### Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,01s)

#### Analyse des erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance | Erreur Moyenne (%) | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Imprécis | Élevée | Critique | Erreur importante, surtout en fin de vol. |
| Heun | Proche de RK4 | ≈ 4% | Critique | Se rapproche de RK4, mais avec une erreur certaine. |
| RK4 | Référence | Faible | Critique | Plus stable et précis, mais des erreurs restent en fin de vol. |

#### Analyse des erreurs sur la vitesse

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 10% | Forte erreur | Cause principale des erreurs | Très imprécis lors du changement de régime. |
| Heun | Modérée | Diminue après transition | Cause principale des erreurs | Meilleur que Euler, mais impacté par la transition. |
| RK4 | Faible | Stable | Cause principale des erreurs | Méthode la plus stable après la transition. |

#### Analyse des erreurs sur l'accélération

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 100% | Très instable | Très critique | Fortes variations et imprécisions. |
| Heun | Instable | Moins instable que Euler | Critique | Meilleur que Euler, mais instable. |
| RK4 | Modérée | Plus stable | Critique | La plus précise, mais impactée par la transition. |

#### Comparaison des erreurs avec dt=0,01s

| Méthode | Effet de dt=0,1s | Effet de dt=0,01s | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Euler | Très imprécis | Amélioration, mais reste imprécis | Euler devient nettement moins précis avec un grand pas. |
| Heun | Écart certain avec RK4 | Plus précis et proche de RK4 | Heun est un bon compromis, mais des écarts persistent. |
| RK4 | Relativement stable | La plus stable | RK4 est la plus stable et précise. |

#### Conclusion

Point clé

Euler est inadapté pour dt=0,1s.

Heun est un bon compromis, mais montre des erreurs certaines.

RK4 est la plus stable et précise, mais pas parfaite sur les transitions.

Les pics d’erreur autour de t ≈ 60s suggèrent une instabilité à ces moments critiques.

### Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,05s)

#### Analyse des erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance | Erreur Moyenne (%) | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Faible erreur en montée, pic en fin | Élevée en fin de vol | Critique, augmentation des erreurs | Erreur faible en montée mais forte en fin de vol. |
| Heun | Erreur stable < 1% | ≈ 1% | Mieux contrôlée | Proche de RK4, erreur mieux contrôlée. |
| RK4 | Référence | Faible | Plus stable | Plus stable, mais avec une légère augmentation en fin de vol. |

#### Analyse des erreurs sur la vitesse

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 10% | Forte erreur | Cause principale des erreurs | Très imprécis lors du changement de régime. |
| Heun | Modérée | Diminue après transition | Cause principale des erreurs | Meilleur que Euler, mais reste impacté par la transition. |
| RK4 | Faible | Stable | Cause principale des erreurs | Méthode la plus stable après la transition. |

#### Analyse des erreurs sur l'accélération

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 100% | Très instable | Super critique | Fortes variations et imprécisions. |
| Heun | Instable | Moins instable que Euler | Critique | Meilleur que Euler, mais reste instable. |
| RK4 | Modérée | Plus stable | Critique | La plus précise, mais toujours impactée par la transition. |

#### Comparaison des erreurs avec dt=0,1s et dt=0,01s

| Méthode | Effet de dt=0,1s | Effet de dt=0,05s | Effet de dt=0,01s | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Très imprécis | Réduction des erreurs | Amélioration, mais reste imprécis | Euler s'améliore mais reste imprécis. |
| Heun | Écart certain avec RK4 | Mieux contrôlé | Plus précis et proche de RK4 | Heun est une bonne alternative. |
| RK4 | Relativement stable | Très précis | La plus stable | RK4 est la plus précise et fiable. |

#### Conclusion

Point clé

dt=0,05s est un bon compromis entre précision et coût de calcul.

Heun est une alternative correcte, mais RK4 reste la meilleure méthode.

Les instabilités numériques autour de t ≈ 60s montrent que la transition poussée/chute libre reste une zone critique.

### Analyse des Erreurs - Modèle simplifié (dt = 0,01s)

#### Analyse des erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance | Erreur Moyenne (%) | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Erreur faible au début, puis augmente | Élevée | Instabilité numérique | Erreur faible au départ, mais augmente fortement en fin de vol. |
| Heun | Stable autour de 4% | ≈ 4% | Mieux contrôlée | Précis, mais conserve un écart certain avec RK4. |
| RK4 | Référence | Faible | Plus stable | Méthode la plus stable et précise. |

#### Analyse des erreurs sur la vitesse

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 10% | Forte erreur, pic à t≈60s | Zone critique | Très imprécis lors du changement de régime. |
| Heun | Modérée | Diminue après transition | Zone critique | Mieux que Euler, mais affectée par la transition. |
| RK4 | Faible | Stable | Zone critique | Méthode la plus stable après la transition. |

#### Analyse des erreurs sur l'accélération

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 100% | Très instable | Super critique | Forte instabilité numérique. |
| Heun | Instable | Moins instable que Euler | Critique | Meilleure que Euler, mais impactée par la transition. |
| RK4 | Modérée | Plus stable | Critique | La plus précise, mais toujours sensible aux discontinuités. |

#### Conclusion

Point clé

Euler montre des erreurs croissantes sur toute la trajectoire.

Heun est une meilleure approximation de RK4 mais conserve une erreur de ~4%.

Les erreurs explosent autour de t≈60s, probablement en raison de la transition poussée/chute libre.

En fin de vol, toutes les erreurs augmentent rapidement, rendant cette phase plus difficile à modéliser.

# Annexe 4.3 – Synthèse – Modèle Complet

## Courbes d’erreur

### Pas dt=0,1s

### Pas dt=0,05s

### Pas dt=0,01s

## Synthèse

### Analyse des Erreurs - Modèle Complet (dt = 0,1s)

#### Analyse des erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance | Erreur Moyenne (%) | Impact des Effets Atmosphériques | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Erreur très grande avec le temps | Très élevée | Divergence forte | Erreur Euler-RK4 devient énorme, indiquant une forte divergence. |
| Heun | Stable autour de 4-5% | ≈ 4-5% | Erreur plus élevée que dans les modèles plus simples | Heun est assez précis mais moins bon qu’avec les modèles simplifiés. |
| RK4 | Référence | Faible | Plus stable | Méthode la plus stable malgré une erreur qui augmente légèrement. |

#### Analyse des erreurs sur la vitesse

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Impact des Effets Atmosphériques | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Hors échelle | Très grande, impossible à afficher | Euler est inutilisable | Les erreurs Euler explosent, rendant cette méthode inadaptée. |
| Heun | ≈ 4-5% | Oscille mais reste sous 5% | Erreur plus élevée que dans les modèles précédents | Heun est une bonne approximation mais montre une erreur plus élevée. |
| RK4 | Faible | Stable | Référence | Méthode la plus fiable. |

#### Analyse des erreurs sur l'accélération

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Impact des Effets Atmosphériques | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Hors échelle | Super instable | Erreur gigantesque, inutilisable | Euler est totalement inadapté. |
| Heun | 5-10% | Oscillations plus importantes | Transition plus instable | Heun présente plus d'oscillations, signe d'une transition plus instable. |
| RK4 | Faible | Stable | Référence | Méthode la plus fiable. |

#### Comparaison avec d'autres modèles et pas de temps

| Méthode | Effet de dt=0,1s | Impact des Effets Atmosphériques | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Euler | Totalement instable | Inefficace | Euler est inutilisable dans ce modèle. |
| Heun | Erreur plus élevée (~4-5%) | Moins précis que dans les modèles plus simples | Heun est utilisable mais moins précis. |
| RK4 | Erreur augmente légèrement | Référence | RK4 est la méthode de référence malgré une augmentation de l'erreur. |

#### Conclusion

Point clé

dt=0,1s est trop grand pour Euler, qui est totalement instable dans ce modèle.

Heun est utilisable mais présente des erreurs plus élevées que dans les modèles précédents.

RK4 reste la méthode la plus fiable, mais l’erreur Heun-RK4 augmente légèrement.

Les erreurs explosent en fin de trajectoire et lors des transitions, indiquant que ces phases sont critiques.

### Analyse des Erreurs - Modèle Complet (dt = 0,05s)

#### Analyse des erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance | Erreur Maximale (%) | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Erreur croissante, 10% en fin de vol | > 20% | Toujours instable | Erreur Euler-RK4 très élevée (>20%) en fin de vol. |
| Heun | Stable autour de 3-4% | ≈ 3-4% | Mieux contrôlée | Heun se rapproche plus de RK4, mais a une erreur certaine. |
| RK4 | Référence | Faible | Stable | Méthode la plus stable malgré une légère augmentation de l'erreur. |

#### Analyse des erreurs sur la vitesse

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 20% | Erreur significative, pic à t≈60s | Critique, erreur élevée | Les erreurs Euler sont toujours élevées (~20% en fin de vol). |
| Heun | ≈ 3-4% | Stable autour de 3-4% | Mieux maîtrisée | Heun montre une bonne convergence avec RK4. |
| RK4 | Faible | Stable | Référence | Méthode la plus fiable. |

#### Analyse des erreurs sur l'accélération

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | > 100% | Très instable | Grosse discontinuité | Euler est inutilisable pour l’accélération. |
| Heun | < 10% | Mieux contrôlée | Oscillations faibles | Heun est relativement stable, mais montre encore des oscillations. |
| RK4 | Faible | Stable | Référence | Méthode la plus fiable. |

#### Comparaison avec d'autres pas de temps

| Méthode | Effet de dt=0,1s | Effet de dt=0,05s | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Euler | Instable | Réduction certaine des erreurs | Euler est inadapté, mais les erreurs diminuent. |
| Heun | Erreur plus élevée (~4-5%) | Meilleure convergence | Heun est un bon compromis. |
| RK4 | Erreur minimale | Référence | RK4 est toujours la référence. |

#### Conclusion

Point clé

dt=0,05s améliore considérablement la précision par rapport à dt=0,1s.

RK4 reste la meilleure méthode, avec des erreurs minimales.

Heun est un bon compromis, avec des erreurs réduites autour de 3-4%.

Les erreurs Euler sont toujours trop importantes, notamment pour la vitesse et l’accélération.

### Analyse des Erreurs - Modèle Complet (dt = 0,01s)

#### Analyse des erreurs sur l'altitude

| Méthode | Tendance | Erreur Maximale (%) | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Erreur faible au début, augmente légèrement | ≈ 10% | Mieux contrôlée | Erreur réduite mais encore certaine en fin de vol. |
| Heun | Stable autour de 1-2% | ≈ 1-2% | Très bien maîtrisée | Très proche de RK4 avec une faible marge d'erreur. |
| RK4 | Référence | Faible | Stable | Méthode la plus stable et précise. |

#### Analyse des erreurs sur la vitesse

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | ≈ 10% | Erreur réduite mais encore certaine | Bien contrôlée | L'écart avec RK4 est bien réduit. |
| Heun | < 2% | Convergence quasi parfaite avec RK4 | Presque identique à RK4 | Heun devient une bonne alternative à RK4. |
| RK4 | Faible | Stable | Référence | Méthode la plus fiable. |

#### Analyse des erreurs sur l'accélération

| Méthode | Erreur Maximale (%) | Tendance | Transition Poussée/Chute Libre | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | < 10% | Mieux contrôlée | Bien mieux contrôlée | Euler est beaucoup moins imprécis qu’avec dt=0,1s. |
| Heun | < 2% | Quasi constante et faible | Très bien maîtrisée | Heun devient très précis et quasi équivalent à RK4. |
| RK4 | Faible | Stable | Stable | Méthode la plus fiable. |

#### Comparaison avec d'autres pas de temps

| Méthode | Effet de dt=0,1s | Effet de dt=0,05s | Effet de dt=0,01s | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euler | Très imprécis | Réduction des erreurs | Bien amélioré, erreur réduite | Euler reste toujours approximatif mais bien amélioré. |
| Heun | Écart certain avec RK4 | Mieux contrôlé | Proche de RK4 | Heun devient une bonne alternative à RK4. |
| RK4 | Relativement stable | Très précis | Méthode la plus stable | RK4 reste la référence. |

#### Conclusion

Point clé

dt=0,01s est le meilleur compromis entre précision et stabilité.

RK4 est toujours la meilleure méthode, mais Heun devient presque équivalent avec ce pas.

La transition poussée/chute libre est bien mieux gérée et l’accélération est plus stable.

Tsiolkovski, K.E. : Exploration de l’espace cosmique par des engins à réaction, 1903.

Meyer, Y. - Analyse numérique (Tome 1). Éditions Dunod, 2012.

Godlewski, E., & Raviart, P.-A. - Analyse numérique des équations différentielles. Éditions Ellipses, 1991.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Taylor#D.C3.A9veloppements_en_s.C3.A9rie_de_Maclaurin_des_fonctions_usuelles

J. C. Butcher, Numerical Methods for Ordinary Differential Equations, Wiley, 2008.